Полуприцеп ТСП 94171-0000060

(с раздвижной платформой)

Размеры при полной массе

|  | В сдвинутом положении | В раздвинутом положении |
| --- | --- | --- |
| Снаряженная масса, кг | 12000 |  |
| Полная масса, кг | 44000 | 41000 |
| Масса перевозимого груза, кг | 32000 | 29000 |
| Нагрузка на ССУ тягача, кг | 17000 | 17000 |
| Нагрузка на шины, кг | 27000 | 24000 |
| Максимальная нагрузка на передвижной элемент платформы, кг | - | 5000 |
| Ширина платформы, мм | 2470 |  |
| Длина платформы, мм | 14200 | 15200, 16200, 17200, 18200, 19200, 20200 |
| Подвеска / колесные оси | пневматическая BPW (Германия) |  |
| Шины / количество | 385/65R22,5 / 6+1 |  |
| Сцепной шкворень | 2 дюйма JOST или GF (Германия) |  |
| Стандартное оснащение | пневмопривод тормозов c EBS WABCO (Германия), опорное устройство JOST (Германия), подъемник запасного колеса полуприцепа, раздвижные коники, противооткатные упоры (SUER) Германия, боковая защита, инструментальный ящик, металлический настил рамы |  |